# S4 SSD 컨트롤러 펌웨어 아키텍처 설계서

문서번호: SRK-FW-S4-ARCH   버전: v2.1   작성: FW개발팀

| 버전 | 일자 | 작성자 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2016.05 | 김지훈 | 최초 작성 (hybrid mapping, MLC) |
| v1.5 | 2017.03 | 김지훈 | page mapping 전환, journal 도입 (fmt 2.0) |
| v2.0 | 2018.02 | 최현우 | write cache, QLC 지원, vendor command |
| v2.1 | 2018.09 | 박소연 | SMART 카운터 persist (fmt 3.0), read retry/refresh |

# 1. 개요

본 문서는 SRK-C400 컨트롤러 기반 S4 NVMe SSD 펌웨어의 구조를 설명한다. 펌웨어는 C99로 작성되며 ASIC 타겟(ARM Cortex-R5)과 PC 시뮬레이션 타겟(개발/검증용)을 동일 소스로 빌드한다. HAL(hal/) 아래만 플랫폼별로 다르다.

호스트 인터페이스: NVMe 1.3 (namespace 1개, LBA 4KiB)

NAND: TLC(T-gen2) 또는 QLC(Q-gen1), page 16KiB + spare 64B

매핑 단위: 4KiB (page 당 4 slot)

DRAM write cache: 4KiB x 64 entry

# 2. 시스템 구성

| 구성요소 | 내용 |
| --- | --- |
| CPU | Cortex-R5 500MHz, TCM 256KB |
| NAND I/F | 4ch x 2way, ONFI 4.0, LDPC ECC (HW) |
| DRAM | DDR3 512MB (map table, write cache, PRP bounce) |
| Host | PCIe Gen3 x4, NVMe front-end (SQ fetch/CQ post HW) |
| 기타 | TMP-75 온도센서(I2C), PLP 감지(캐패시터 없음) |

펌웨어 계층: host(NVMe 명령) → cache(write cache) → ftl(매핑/GC/WL/BBM/메타) → hal(NAND/timer/temp). smart, thermal 모듈은 host/ftl 양쪽에서 참조한다.

# 3. 태스크 모델

S4 펌웨어는 RTOS 없이 단일 main loop 로 동작한다.

NVMe FE 인터럽트: SQ entry 를 SRAM ring 에 적재 → main loop 에서 fw_submit() 으로 처리

1ms 타이머 인터럽트: 백그라운드 작업(idle GC, refresh, 온도 샘플링)을 타이머 ISR 에서 직접 수행

PLP 인터럽트: 전원 차단 감지 플래그만 설정 (보조 전원 없음, flush 불가)

명령 처리는 동기식이며 한 번에 하나의 명령만 처리한다.

※ shutdown: CC.SHN=01b(normal) 시 cache flush + clean checkpoint 기록, 10b(abrupt) 시 cache flush + journal 기록 (clean mark 없음).

# 4. FTL 개요

## 4.1 매핑

LBA(4KiB) → (block, page, slot) page-level 매핑을 DRAM 에 유지한다. 매핑 엔트리는 32bit 이며 bit31..16 block, bit15..2 page, bit1..0 slot. 0xFFFFFFFF = unmapped, 0xFFFFFFFE = UNC(복구 불가 표시).

사용자 용량은 user pool(system 영역 제외) 전체 slot 수에서 over-provisioning(OP) 비율을 뺀 값을 8 LBA(32KiB) 단위로 내림하여 결정하며, 포맷 시 superblock 에 기록된다.

## 4.2 블록 영역

| 영역 | 블록 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Superblock | 0, 1 | magic/version/geometry/capacity/serial (사본 2개) |
| Meta ring | 2 ~ 9 | checkpoint + journal, ring 구조 |
| User pool | 10 ~ 끝 | host / GC open block, free block |

## 4.3 쓰기 경로 / stream

Host stream 과 GC stream 의 2개 open block 을 사용한다. free block 은 할당 시점에 erase 하며 할당 정책은 erase count 가 가장 낮은 free block 이다. 부분적으로 채워진 page 는 padding 하여 기록한다.

## 4.4 Garbage Collection

Foreground GC: host stream 이 새 block 을 할당할 때 free block 이 4개 미만이면 수행

Victim 선정(GREEDY): valid count 가 가장 작은 used block. 동률이면 가장 오래된 block 을 선택

Idle GC: host idle 2초 이상, free block 8개 미만일 때 tick 마다 1 block

Cost-benefit 정책(CFG_GC_POLICY=COST_BENEFIT)은 실험용으로 코드만 존재

## 4.5 Wear Leveling

GC 8회마다 erase count 편차(max-min)를 확인하여 WL_THRESHOLD(20)를 초과하면 erase count 가 가장 낮은 used block 의 데이터를 이동시켜 해당 block 이 다시 할당되도록 한다 (static WL).

## 4.6 Bad Block 관리

Factory bad: 포맷 시 NAND bad mark 확인, 사용하지 않음

Program fail: 해당 block retire, 실패한 page 는 새 block 에 재기록, 기존 valid data 는 명령 종료 후 이동

Erase fail: retire 후 다른 free block 할당

Available spare 는 남은 spare block 비율로 계산

## 4.7 Read Retry / Refresh

ECC fail 시 NAND 타입별 read-retry table 순서대로 재시도한다. RR_REFRESH_LVL 이상의 level 에서 복구되면 해당 block 을 refresh 대상으로 등록한다. 모든 level 실패 시 Unrecovered Read Error 를 반환하고 media error 카운터를 증가시킨다. block 별 read count 가 read disturb 한계를 넘으면 refresh 를 예약하며, refresh 는 fw_tick 에서 1 block 씩 처리한다.

# 5. 메타데이터 및 전원 차단 복구

Checkpoint: part0(header + persist 카운터 + block table) + map part(4096 entry/page)

Journal: map 변경/erase/bad block 기록 + persist 카운터 snapshot. flush/FUA/erase 전에 commit

Checkpoint 주기: host write 4096 LBA 또는 journal 24 page

새 meta block 으로 넘어갈 때 항상 checkpoint 를 먼저 기록

Mount: superblock → meta ring 전체 scan → 최신 완전한 checkpoint → journal replay → 상태 재구성

마지막 page 가 clean checkpoint 가 아니면 unsafe shutdown 으로 카운트

on-NAND format 은 ftl/meta_format.h 에 정의되어 있으며 fmt 3.x 를 유지해야 한다 (필드 드라이브 호환).

# 6. Write Cache

4KiB x 64 entry write-back cache. 같은 LBA 재기록 시 entry 를 덮어쓴다. 가득 차면 가장 오래된 16 entry 를 destage 한다. FLUSH/FUA/shutdown 시 destage 하며, read 는 cache 를 먼저 확인한다. Volatile Write Cache(feature 0x06) 가 disable 되면 write-through 로 동작한다.

# 7. SMART / Health

| 항목 | 계산 |
| --- | --- |
| Composite Temperature | 마지막 샘플 온도(°C) + 273 (Kelvin) |
| Available Spare | 남은 spare block / 초기 spare block x 100 |
| Available Spare Threshold | 10% |
| Percentage Used | 평균 erase count x 100 / PE limit, 100 에서 상한 |
| Data Units Read/Written | 1000 x 512B 단위 (NVMe spec 에 따름) |
| Power On Hours | fw_tick 누적 시간 / 1시간 |
| Critical Warning | bit0 spare 부족, bit1 온도 임계 초과, bit2 수명 소진 |

# 8. Thermal Throttling

| Level | 진입 온도 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | 정상 |
| 1 | 70°C 이상 | idle GC 중지 |
| 2 | 80°C 이상 | write cache 사용량 1/2 제한 |
| 3 | 85°C 이상 | write cache 미사용 (write-through) |

온도는 1초마다 샘플링하며 내려갈 때는 3°C hysteresis 를 적용한다. Temperature Threshold(feature 0x04) 이상이면 SMART critical warning bit1 을 설정한다.

# 9. Vendor Command

0xC0 DUMP INTERNAL COUNTERS: 512 byte, u32 필드 (little-endian). GC/WL/bad block/read retry/refresh 카운터, free block 수, erase count 통계, thermal 정보 등. 공장 검사 툴에서 사용한다.

# 10. 빌드 구성

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| CFG_NAND_TYPE | TLC / QLC (geometry, PE limit, read retry table 선택) |
| CFG_OP_PERCENT | over-provisioning 비율 (사용자 용량 결정) |
| CFG_GC_POLICY | GREEDY / COST_BENEFIT |
| CFG_WL_ENABLE | static wear leveling 사용 여부 |

기본값은 config/fw_config.h 를 참고한다. 양산 바이너리는 빌드 서버에서 생성한다.